Règles des Réunions mensuelles TRIPOLI France

- Chaque participant doit être membre de Tripoli France et à jour de cotisations

- Chaque participant doit être au préalable inscrit au minimum 1 Semaine à l’avance

- Toutes les règles TRA seront appliquées au cours des réunions TRA Fr.

- Chaque rocket fera l’objet d’un examen par le RSO à l’aide des éléments suivants fournis par le pilote :

  - Une fiche de vol dûment remplie

  - Une fiche de simulation du vol (Rocksim…) imprimée comportant les indications suivantes : caractéristiques de la rocket, du moteur, de l’altitude attendue, et de la vitesse en sortie de rampe (2m de guidage)

  - La fiche de coupe du moteur reloadable, imprimée.

  - Pour les éléments spécifiques au rocketry experimental (voir annexe 1)

- Chaque rocket fera l’objet d’une mise en rampe sous la responsabilité du LCO.

- Chaque rocket doit être équipée de guides :

  - tige ou rail pour les rockets de poids inférieur ou égal à 1 Kg pour des moteurs de classe « G » max.

  - rail pour les rockets de poids supérieur à 1 Kg et toutes les rockets avec moteurs HPR (mini norme 1010 jusqu’à 7 Kg équipée moteur, et norme 1515 au dessus de 7 Kg)

- Les moteurs  à particules métalliques (MetalStorm etc …) seront interdits en période de sécheresse, décision à chaque réunion sous la responsabilité du RSO.

- Les plafonds de vol seront appliqués sous la responsabilité du RSO :

  - Rockets en Single recovery (1 para ou streamer): 300 m maxi

  - Rockets en dual recovery  (1 petit drogue ou streamer + para main ouverture entre 100 et 200 m) 600 m si 1seul dispositif électronique et 800 m si redondance … Ces altis maxi peuvent être minorées si le vent est supérieur à 20 Km/h.

- Chaque rocket en dual recovery  doit être équipée de de shear pins sur la partie « main »

Pour l’organisation générale des réunions voir la fiche « Nos Meetings » sur le site TRA Fr / Nos documents… Les fiches de vol se trouvent également dans ce dossier.

Annexe 1.

REGULATIONS FOR EXPERIMENTAL LAUNCHES

This form should be carefully read and filled in before your registration to the

Experimental Day, and must be send with the registration form itself.

ROCKET:

The model must comply with Tripoli Research Safety Code.

Dimensions::

1) Total length:

2) Main body tube diameter:

3) Total weight, motor(s) not included:

4) Rail guides must be standard. No launch lugs for launch rods are accepted.

5) Mandatory: a simulation (Rocksim or similar) on paper copy.

MOTOR(s):

a) Dimensions, brand, type:

b) Nozzle:

b-1) Material:

b-2) Throat diameter:

c) Total Impulse, average thrust, classification:

d) Specific impulse:

e) Burntime:

f) Kno and maximum chamber pressure:

g) Thrust curve:

h) Propellant type and formula:

Motor retainer:

A) Description of motor retainer:

B) Motor retainer type, commercial or self made:

In this case please provide a full description and pictures of the retainer in

place.

Mandatory:

Provide documentation of the bench test, with thrust curve and its values so the

RSO can evaluate and possibly suggest corrections.

PARTICIPANT:

As per Tripoli rules, anyone flying an experimental rocket must be certified

Level 2.

Important:

All the details requested in this form must be provided in written form, with curves printed on

paper, when you register (online or on the field) and during the verification on the field.

For logical reasons of agility, data on USB Pens or CD will not be accepted.

Any doubt regarding this form and/or these rules can be submitted in advance in clear and

concrete way to the Organization before the registration to:

Tripoli France prefect: al1cv@yahoo.fr  or   tripoli.france@yahoogroupes.fr